실측(sim2real) 추정 붕괴의 원인 규명과 회복

— 쌍둥이 시뮬레이션 요인분해 진단과 정적 라인 증강 재학습 검증 —

음향 공동 형상 추정 연구 · 진단 보고서 · 2026. 7. 30. ~ 7. 31.

# 요약

시뮬레이션에서 H 4.07mm / r 1.56mm를 달성한 전문가 결합 신경망이 실측 10컵에서 H 평균 오차 82mm(74%)로 붕괴하였다. 본 보고서는 “결과를 좋게 만드는 것이 아니라 왜 안 되는지 원인을 먼저 찾는다”는 방침에 따라 수행한 이틀간의 진단–처방–검증 과정을 기록한다.

핵심 결론은 세 가지다. 첫째, 붕괴의 원인은 측정 스펙트럼에 존재하는 “물을 부어도 움직이지 않는 좁은 스펙트럼 구조”(레퍼런스 유래 노치와 미세 리플)를 신경망이 실제 공명 모드로 오독하는 것이었다. 정적 구조가 안 움직이는 모드로 읽히면 “물을 부어도 공기기둥이 거의 변하지 않는 큰 컵”으로 해석되므로, 모든 컵의 높이가 166~228mm로 과대추정된 붕괴 양상까지 이 기전으로 설명된다. 둘째, 이 원인만을 겨냥한 학습 증강(전 대역 정적 좁은 라인 주입)으로 재학습하자 취약점이 제거되었고(주입 시험 54.4→1.7mm), 시뮬 성능을 유지한 채(H 4.07→3.87mm) 실측 오차가 82.2→17.1mm로 5배 회복되었다. 셋째, 같은 데이터에서 신경망 없이 물리 궤적 적합만으로 H 7.4mm / r 2.3mm가 달성됨을 먼저 확립하였으므로, “정보는 실측에 온전히 존재하며 문제는 모델의 분포 이탈”이라는 진단이 처음부터 끝까지 데이터로 뒷받침되었다.

# 1. 출발점 — 문제 상황과 진단 우선 방침

한 달간의 시뮬레이션 연구로 최적 구성(전문가 결합: H = 양방향 nodetach + 선형 보정, r = 단방향 LSTM)을 확정하여 시뮬 테스트 1만 샘플에서 H 4.07mm / r 1.56mm를 달성했다. 그러나 실측 10컵 배치 추정(7/27)에서 결합 모델은 H 평균 74.1% 오차로 붕괴했고, 참 높이 82~180mm인 컵 전부를 166~228mm의 좁은 대역으로 과대추정했다.

이 시점에서 두 갈래가 있었다. 하나는 스무딩·대역 절단 등 일반적 처방으로 재학습을 반복하는 길, 다른 하나는 “깨끗한 스펙트로그램이 시뮬과 일치해 보이는데 왜 추정은 전혀 안 되는가”의 원인을 먼저 규명하는 길이다. 본 연구는 후자를 택했다. 스무딩 계열 처방은 신호의 본체(딥 위치, 10Hz 빈 설계)를 지우는 방향이라 연구 정체성과 충돌하며, 원인을 모른 채 반복하는 재학습은 한 달의 시뮬 성과를 사실상 폐기하는 것이기 때문이다.

## 1.1 사전 확립 사실 — 물리 전용 베이스라인

진단에 앞서, 신경망 없이 물리만으로 같은 데이터를 풀 수 있는지 확인했다. 스텝 중앙값 차감으로 정적 구조를 제거한 뒤 모드 1·2 딥 궤적을 연속성으로 추적하고, 후보 기하의 TMM 예측 궤적과의 로그 거리를 Nelder-Mead로 최소화하는 “물리 궤적 적합”(2024 발명의 커브 피팅을 TMM으로 일반화한 것)을 실측 10컵 전체에 적용한 결과:

| 방법 | ¦H오차¦ 평균 | r 오차 평균 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 물리 궤적 적합 (학습 0) | 7.4mm | 2.3mm (모수) | 10/10컵 복원, 오므라진 컵 H −0.3mm |
| 신경망 결합 (구) | 82.2mm | 10.9mm (프로파일) | 전 컵 166~228mm 과대 |

표 1. 실측 10컵에서 물리 전용 적합 대 신경망 결합 — 정보는 데이터에 온전히 존재한다

이로써 실측 스펙트럼에는 mm급 기하 정보가 살아 있으며, 붕괴는 정보 소실이 아니라 신경망의 분포 이탈 문제임이 확정되었다. 남은 질문은 “분포의 어떤 성분이 이탈을 일으키는가”였다.

# 2. 1차 실험 — 추론 전처리만으로 구제되는가

재학습 없이 입력 전처리만 바꿔 현재 모델을 구제할 수 있는지 먼저 판정했다. 실측 10컵에 대해 세 가지 입력(원본 / 정적 딥 메우기(inpaint) / 스텝 중앙값 차감)을 결합 모델과 단일 rnn_d128_reg에 공급했다.

| 전처리 | 결합 ¦H오차¦ | 결합 r_MAE | d128 ¦H오차¦ | d128 r_MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원본(raw) | 78.7mm | 10.9mm | 21.4mm | 12.3mm |
| 정적 딥 메우기 | 78.0mm | 10.5mm | 20.9mm | 11.6mm |
| 중앙값 차감 | 64.3mm | 9.7mm | 31.6mm | 11.4mm |

표 2. 추론 전처리 판정 (10컵 평균). 원본 결합 값은 7/27 배치 기록(188.2/181.5/224.2mm)과 정확히 재현되어 파이프라인 일치가 검증됨

- 정적 딥 메우기는 사실상 무효(78.7→78.0mm): 눈에 띄는 고정 노치 몇 개가 붕괴의 주범이 아니다.

- 중앙값 차감은 양날: 결합은 완화되나 여전히 붕괴(64mm), d128은 오히려 악화(21→32mm). 추론에만 적용하면 학습 때 본 적 없는 흔적(배경 눌림, 이동 딥의 유령 자국)이 새 분포 이탈을 만든다.

- 실측에서는 결합(79mm)보다 저용량 단일 모델 d128(21mm)이 훨씬 견고 — 시뮬 순위와 실측 순위의 역전. 원인 규명의 단서가 된다.

결론: 추론 전처리 갈래로는 구제 불가. 원인은 더 깊은 곳에 있다.

# 3. 2차 실험 — 쌍둥이 시뮬레이션 요인분해

## 3.1 설계

각 컵에 대해 물리 적합이 찾은 형상과 실제 주입량 시퀀스로 “쌍둥이 시뮬”(그 컵의 이상적인 깨끗한 스펙트럼 시퀀스)을 생성한다. 신경망이 쌍둥이를 잘 맞히면 형상·프로토콜·스텝 수는 무죄다. 이후 실측에서 측정한 차이 요인을 쌍둥이에 하나씩 주입(E 계열)하고, 반대로 실측에서 요인을 하나씩 제거(R 계열)하여, 어느 요인에서 성능이 무너지는지 관찰한다. 학습 데이터 생성 코드 검토로 프로토콜 일치(ΔV=10mL, 정지 기준 잔여 30mm)도 확인했다.

## 3.2 결과

| 변형 | 내용 | 결합 ¦H오차¦ | d128 ¦H오차¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 쌍둥이 (깨끗한 시뮬) | 2.5mm | 16.8mm |
| E1 | + 실측 배경 전체 | 61.8mm | 35.0mm |
| E1a | + 넓은 배경 성분만 (600Hz 러닝 중앙값) | 7.5mm | 12.2mm |
| E1b | + 좁은 정적 구조만 (배경−넓은 성분) | 54.4mm | 28.9mm |
| E2 | + 모드별 계통이동 (실측 측정치 워프) | 7.6mm | 18.0mm |
| E3 | + 딥 폭 맞춤 | 3.0mm | 15.4mm |
| E4 | + 딥 깊이 맞춤 | 2.5mm | 16.9mm |
| E6 | 전부 주입 | 79.0mm | 31.3mm |
| R0 | 실측 원본 | 82.2mm | 20.9mm |
| R1 | 실측 − 계통이동 제거 | 89.7mm | 23.2mm |
| R3 | 실측 − 좁은 정적 성분 제거 | 67.0mm | 25.4mm |

표 3. 요인분해 결과 (10컵 평균). E6 ≈ R0: 분해가 붕괴를 완전히 재구성함

## 3.3 판정

- 한 달의 신경망 작업은 유효하다: 결합 모델은 바로 이 10컵의 깨끗한 시뮬에서 H 2.5mm(E0)를 맞힌다.

- 범인은 좁은 정적 구조(E1b, 단독 54.4mm)다. 넓은 배경(7.5), 계통이동(7.6), 딥 폭(3.0), 딥 깊이(2.5)는 모두 용인 범위 — 기존 증강(온도·지터·게인·노이즈)이 대체로 덮고 있었다.

- 기전: E1b 주입 시 오차 부호가 10컵 전부 +(과대). 안 움직이는 좁은 딥 = “물을 부어도 공기기둥이 거의 안 변하는 매우 큰 컵”의 모드로 오독 → 전 컵 166~228mm 과대의 실체.

- 제거식 구제(표 2·R3)가 모두 실패한 이유: 중앙값 기반 분리가 불완전하여 유령 잔재·스텝별 깊이 변화 찌꺼기가 남고, 모델의 민감도가 그 잔재보다 낮다. 빼서 못 고치면 모델에게 무시를 가르쳐야 한다.

- d128의 상대적 견고함(20.9mm)도 설명된다: 저용량이라 “모든 좁은 라인 = 모드” 과적합이 덜했을 뿐이다.

# 4. 처방 — 정적 좁은 라인 증강

학습 데이터는 그대로 두고, 학습 시 즉석 증강만 확장했다. 기존 코드의 가짜 딥 증강(4~7kHz, 1~2개, 확률 0.3 — crop 5kHz에 대부분 잘려나가 모델이 거의 본 적 없음)이 이미 “시퀀스 내 위치 고정” 구조였으므로, 이를 원인에 맞게 일반화했다.

| 항목 | 기존 | 확장 (sline) |
| --- | --- | --- |
| 대역 | 4,000~7,000Hz | 80~7,000Hz 전 대역 |
| 개수 | 1~2개 | 3~10개 |
| 방향 | 딥만 | 딥 65% + 피크 35% |
| 폭 / 진폭 | 30~150Hz / 0.2~1.0 | 10~150Hz / 0.05~1.0 (log10) |
| 스텝별 깊이 | 고정 | ±25% 요동 (실측 노치의 스텝별 변화 재현) |
| 적용 확률 | 0.3 | 0.9 |
| 보조 | — | ratio 모드 잔여 넓은 배경 주입 (확률 0.5) |

표 4. loader.py 증강 확장 내역. 핵심 불변: 라인 위치는 시퀀스 내 고정 — “움직이지 않는 좁은 구조는 형상 정보가 아니다”를 가르친다

검증: 패치 후에도 추론 경로(증강 비활성)는 원본과 비트 단위로 동일하여 기존 체크포인트·앱과 완전 호환된다. 원본은 loader_v1_backup.py로 보존.

# 5. 재학습 — 밤샘 2런

확정 구성 그대로 두 전문가를 재학습했다 (GPU, 에폭 30씩): H 전문가 rnn_sline_nodetach(양방향, detach 해제), r 전문가 rnn_sline_uni(단방향). 검증셋은 증강 없는 깨끗한 시뮬이므로, 검증 성적은 “불변성을 배우느라 원래 실력을 잃지 않는가”를 그대로 보여준다.

| 런 | 검증 H_MAE 궤적 | 시뮬 TEST (보정 후) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| rnn_sline_nodetach | 16.6 → 6.7~6.8mm 수렴 | H 3.87mm / r 2.93mm | 최종 에폭 30 |
| └ bestH (에폭 16) | H 손실 최저 시점 | H 3.27mm / r 3.02mm | H 전문가로 채택 |
| rnn_sline_uni | r 2.9 → 2.65mm | H 9.15mm / r 2.55mm | r 전문가로 채택 |

표 5. 재학습 성적. 구 결합의 시뮬 기록(H 4.07 / r 1.56mm) 대비 H는 오히려 개선(3.27mm), r은 증강 난도 상승분만큼 소폭 후퇴(2.55mm)

과적합 징후 없이 안정 수렴했고(train/val 격차는 검증 손실의 연속성 항 구성 차이), 강화된 증강 아래에서도 H 시뮬 성적이 오히려 좋아진 것은 정적 라인 무시가 원 과제와 충돌하지 않는 불변성임을 시사한다.

# 6. 최종 검증 — 원인 진단의 인과적 확증

새 결합(sline_nodetach_bestH + sline_uni)으로 세 가지 시험을 수행했다.

| 시험 | 구 결합 | 새 결합 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1b: 쌍둥이에 정적 라인 주입 | 54.4mm | 1.7mm | 불변성 학습 확증 — 취약점 제거 |
| E0: 깨끗한 쌍둥이 | 2.5mm | 1.6mm | 원 실력 유지 |
| 실측 10컵 raw ¦H¦ | 82.2mm | 17.1mm | 5배 회복 (74% → 14%대) |
| 실측 r 프로파일 MAE | 10.9mm | 6.2mm | 회복 |

표 6. 3종 시험 결과 (10컵 평균). 원인에서 설계한 처방이 원인 주입 시험을 통과하고 실측을 회복시켰다

| 컵 (참값 cm) | H 예측 | H 오차 | 컵 (참값 cm) | H 예측 | H 오차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일자 3D (10, 2.5) | 148.0 | +48.0 | 일자유리 (15.2, 2.9) | 153.0 | +1.0 |
| 벌어진 3D (10, 1.5, 3.5) | 106.1 | +6.1 | 오므라진 (9, ·, 3.4) | 93.7 | +3.7 |
| 벌어진 유리 (8.2, 1.7, 2.7) | 112.1 | +30.1 | 고무 (11.5, 2.2, 3.8) | 140.9 | +25.9 |
| 벌어진 유리 (14.4, 2.5, 4.2) | 160.0 | +16.0 | 매스실린더 (18, 1.1) | 181.4 | +1.4 |
| 벌어진 유리 (8.3, 2, 4) | 101.9 | +18.9 | 텀블러 (13.8, 2.6, 4) | 157.7 | +19.7 |

표 7. 새 결합의 컵별 실측 H (mm). 절반은 이미 물리 적합 수준; 잔여 오차는 전 컵 + 부호

# 7. 결론과 남은 과제

## 7.1 확립된 것

- 원인의 인과 사슬이 닫혔다: 정적 좁은 구조 오독(진단) → 정적 라인 불변성 증강(처방) → 주입 취약점 제거·실측 5배 회복(검증). 부호 예측(과대추정)까지 일치.

- 시뮬 한 달의 성과는 폐기가 아니라 확증되었다 — 모델·구성·프로토콜 전부 유효했고, 부족했던 것은 학습 분포에 없던 단 하나의 불변성이었다.

- 일반 처방(스무딩·대역 절단)을 기각하고 원인 기반 처방으로 간 것이 결정적이었다. 신호를 지우지 않고 불변성을 더했기에 시뮬 성적을 잃지 않았다.

## 7.2 남은 과제

- 잔여 오차(+부호 일관: 일자 3D +48, 벌어진 유리 8.2 +30, 고무 +26)는 아직 못 덮은 미세 요인의 몫 — 실측 노치의 비로렌츠 형상·상관 구조, 배경과 라인의 결합 효과, 모드1의 채움 의존 이동이 후보.

- 다음 갈래 ①: 테스트타임 정제(TTR). 물리 적합(7.4mm) 또는 새 신경망(17.1mm)을 초기값으로 미분가능 TMM을 실측 스펙트럼에 적합 — 자유 형상 확장과 잔여 오차 흡수. 곡면 옆면을 가진 오므라진 컵(몸통 실측 예정)이 첫 시험대.

- 다음 갈래 ②: 2차 증강 — 실측 10세션에서 추출한 실제 정적 성분 라이브러리를 합성 라인 대신 주입.

- r 전문가 재조정(시뮬 1.56→2.55mm 후퇴) 및 논문 v4에 본 진단–회복 아크와 물리 베이스라인 표 반영.

## 부록 — 재현물

- 모델: dataset/models_v2/rnn_sline_nodetach(_bestH).pt, rnn_sline_uni.pt (보정계수 내장)

- 증강 패치: v2/data/loader.py (원본 백업 loader_v1_backup.py)

- 진단 스크립트: 클라우드 세션 /home/claude/meas/ (nn_prepro_test.py, nn_cause.py, baseline10_v3.py)

- 프로젝트 기록: 실측10컵_물리베이스라인 / NN전처리판정 / NN붕괴원인_확정 (20260730), 재학습검증_정적라인증강 (20260731)